采购需求

一、项目名称

采购车辆项目

二、采购内容

采购移动XX车3 台，采用国产燃油自动挡客车底盘进行全套改装，用于XXXXXX、驻点XX等XX任务。主要工作内容包含底盘整车采购、全车玻璃防护膜、加强型前保险杠、长排X灯及爆闪X灯、可展开沙发床、顶置一体冷暖驻车空调、操作台、装备储物架、整套供电系统、XX制式外观喷涂等全套改装作业。（详情见清单）

三、对供应商的资质要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

本项目交付的完整移动XX整车对应的整车生产企业须具备工信部道路机动车辆生产企业（专用车辆类）准入资格；投标人须承诺：所投产品列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》，具备有效的国家强制性产品认证（CCC），符合机动车注册登记标准，可在全国范围内正常办理上牌手续；中标后须提供整车公告页、CCC证书供采购人核验。

供应商如为非整车生产企业的，须提供整车生产企业出具的有效授权。

四、项目基本要求

（一）面向中小企业情况：本项目不专门面向中小企业采购。

（二）所属行业：工业。

（三）是否委派采购人代表参与评标：是，1名。

（四）推荐中标候选人数量：3 名。

（五）是否采购进口产品：否。

五、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

六、合同签订

项目中标通知书发出之日起 30 日内签订，未按时签订合同则视为拒绝和采购人签订合同，属于无正当理由的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，给采购人造成损失的，应依照有关民事法律规定承担民事责任。签订合同时需要提供厂家的授权委托书，提交形式为加盖厂家鲜章纸质原件，并在采购文件中约定。成交供应商不得将本项目转包，严禁违法分包。

七、供货 / 完工时限

★合同签订之日起 60日历天内完成整车生产、全套改装、出厂检测并交货至拜城县XXX指定地点；成交供应商须提供全部机动车上牌所需完整资料，保证整车满足机动车注册上牌条件。 逾期交货的，每逾期一日按合同总金额0.5‰向采购人支付违约金；逾期超过 30 日，采购人有权单方解除合同，供应商承担全部损失。违约金累计总额不超过合同总金额10%。

八、履约要求（货物类）

包含货物的生产、运输、调试、安装、验收（含第三方验收）、培训、售后、质保、备件配件、合格证及检测报告等内容：

生产、运输：全部底盘、改装配件均为全新正品；完成整车改装及出厂检测，完好运输至采购人指定地点，运输、装卸、保险全部由成交供应商承担。

调试、安装：完成底盘适配改装、X灯X报、电器、驻车空调、供电系统、内饰装备全套安装调试；整车全部功能正常，满足XXXX巡逻、驻点XX实战使用；X灯、X报器必须为符合国家标准的X用准入合规产品。

资料交付：交付机动车整车出厂合格证、整车检测报告、工信部机动车公告截图、设备操作手册、维修保养说明书、随车工具配件清单、机动车上牌全套资料。

培训：成交供应商指派专业技术人员开展现场实操培训，培训内容包含整车基础操作、X灯X报操作、驻车空调、供电系统、发电机使用、车辆日常维护保养。

售后、质保：车辆底盘按照底盘原厂三包质保政策执行；车辆全部改装部分设备质保不少于 2 年；接到故障报修后 2 小时响应，48 小时内到达现场处置。

备件配件：提交易损件清单；质保期内非人为损坏，免费更换配件；质保期满后承诺以优惠价格供应原厂配件。

检测报告或者合格证：交付时提供机动车整车出厂合格证、各改装部件合格证；整车满足 GB7258《机动车运行安全技术条件》，排放符合 GB18352.6-2016 国六标准。

九、验收标准

整车技术指标、配置与本采购需求、工信部机动车公告参数保持完全一致；整车XX制式喷涂完整规范，X徽X字标识符合X车外观制式标准。

底盘全部技术参数满足本采购清单的底盘指标要求，国六燃油自动挡，额定载客 ≥6 人，最高车速≥150km/h。

全部改装项目逐项核验：玻璃防护膜、加强保险杠、X灯X报系统、沙发床、顶置冷暖驻车空调、显示屏、全套供电系统、装备架内饰全部安装到位，通电测试、道路路试各项功能正常。

X灯、X报器产品具备X用合规条件，随车资料、上牌所需全部文件完整齐全。

整车安全性能符合 GB7258《机动车运行安全技术条件》。

采购人在车辆到货后 10 个工作日内组织现场逐项验收，必要时委托第三方检测机构开展整车验收；如配置、参数不满足采购需求，采购人有权拒收；成交供应商须无偿整改直至全部合格，并承担由此产生全部费用。

- 验收内容包含：供应商协助采购人整理、提供上牌全套资料，配合完成车辆查验、注册登记等上牌相关事宜，确保车辆正常上牌。

十、采购资金的支付方式、时间、条件

整车到货、全部履约完成并履约验收合格后，支付全部合同价款。付款按照财政国库支付流程执行。

十一、项目负责人

联系人：魏忠

手机号码：13279768600

电子邮箱：137158540@qq.com

拜城县XXX

2026 年10 月18日