和田地区政府分散采购

公开招标文件

（服务类）

项目名称：和田地区空气自动站设备更换及运维项目（标段2：和田地区空气自动站运维保障项目（2027—2028年））

项目编号：XJL-ZB-2026-75

采购单位：和田地区生态环境局

代理机构：新疆新建联项目管理咨询有限公司

日    期：2026年9月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 采购需求	38

第四章 评标办法	56

第五章 签订合同及合同范本	61

第六章 投标文件格式	74

第一章 招标公告

项目概况： 和田地区空气自动站设备更换及运维项目（标段2：和田地区空气自动站运维保障项目（2027—2028年））招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年10月29日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJL-ZB-2026-75

项目名称：和田地区空气自动站设备更换及运维项目（标段2：和田地区空气自动站运维保障项目（2027—2028年））

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1950000

最高限价（元）：1950000

采购需求：所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作等。详见招标文件采购需求。

标项名称：

数量：1

预算金额（元）：1950000

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作等。详见招标文件采购需求。

备注：

合同履约期限：两年（2027年-2028年），具体以合同约定为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1是否专门面向中小企业采购：☑是□否；

相关标准按以下文件执行：

（1）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号文）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号文）执行。

（2）根据财政部发布的《关于政府采购支持**企业发展有关问题的通知》规定，**企业视同小微企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，**企业须投标人提供由省级以上**管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于**企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（此项内容在开标环节由资格审查小组现场查询）。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的投标人将被拒绝参加本次采购活动。

三、获取招标文件

1.投标人须在开标前在新疆政府采购网上注册并关注该项目。

2.时间：2026年10月8日至2026年10月14日（北京时间，法定节假日除外）。

3.地点：新疆政府采购网登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件。

4.方式：投标人登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/，在本项目招标公告页面免费下载电子招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；招标代理机构将不再发售纸质招标文件。

5.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年10月29日11点00分（北京时间）；

2.投标地点：投标人应在投标文件截止时间之前将加密的投标文件上传至新疆政府采购网政采云平台（逾期上传的投标文件将被系统自动拒收）；

3.开标时间：2026年10月29日11点00分（北京时间）；

4.开标地点：本项目支持线上开标，开标地点为和田地区公共资源交易中心（政采云平台）本项目开标页面。投标人仅需按照采购文件要求登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/开标，无需到达开标现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2.各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4.其他事项：

①本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子投标响应文件。

②投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https：//helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

③投标人应当在递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

④投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。

⑤本项目的中标人可以登录新疆政府采购网，进入“项目采购”自行打印中标通知书。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：和田地区生态环境局

地址：新疆维吾尔自治区和田地区和田市古江南路277号

联系人：晁工

联系方式：0903-2030379

2.采购代理机构信息

名称：新疆新建联项目管理咨询有限公司

地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号中央公园商住小区S6栋14层

联系人：邓学文、刁玉红、蒋林宏

联系方式：13999217501、18599020403、0991-8875119

3.同级政府采购监督管理部门

名称：和田地区财政局

联系方式：0903-2039229

第二章 投标人须知

（一）投标人须知前附表

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及 项目编号 | 项目名称：和田地区空气自动站设备更换及运维项目（标段2：和田地区空气自动站运维保障项目（2027—2028年）） 项目编号：XJL-ZB-2026-75 |
| 2 | 采购人 | 单位：和田地区生态环境局 地址：新疆维吾尔自治区和田地区和田市古江南路277号 座机：0903-2030379 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：新疆新建联项目管理咨询有限公司 地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号中央公园商住小区S6栋14层 联系人：邓学文、刁玉红、蒋林宏 联系方式：13999217501、18599020403、0991-8875119 |
| 4 | 监管部门 | 名称：和田地区财政局 监督投诉电话：0903-2039229 |
| 5 | 资金来源以及资金构成 | 预算金额为1950000元，其中本级财力资金为1950000元，其他资金为0元。 |
| 6 | 分包及中标规定 | ☑本项目不分包。 □本项目分为多个包，投标人可以选择多包投标，投标人中标包数不受限制。 □本项目分为多个包，投标人可以选择多包投标，但投标人最多只能中标 个包。若同一投标人在2个及以上包的投标排名均第一的，按照以下规则确定中标人： |
| 7 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 8 | 面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准 | ☑本包为面向中小企业预留份额的采购包，专门面向中小企业采购，有关要求详见招标公告。小微企业不享受价格折扣优惠。 □本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例，有关要求详见招标公告。小微企业不享受价格折扣优惠。 □本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，有关要求详见招标公告。小微企业不享受价格折扣优惠。 □本包为非面向中小企业预留份额的采购包。小微企业报价扣除标准如下： 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 9 | 节能环保产品强制优先采购优惠标准 | 1.采购标的物属于《节能产品政府采购品目清单》中强制性采购产品的（标记★符号的节能产品），投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 2.采购标的物属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》中非强制性采购产品（非标记★符号的节能产品、环境标志产品）的，对得分相同（最低评标价法中价格相同）并能提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品采取优先采购。 |
| 10 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求的投标方案，采购人可以接受该备选投标方案。 |
| 11 | 进口产品投标 | ☑不允许 □允许，产品名目清单： |
| 12 | 投标截止时间 | 详见招标公告。 |
| 13 | 投标报价的范围 | 含税全包价。 |
| 14 | 投标报价的次数 | 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于最高限价。 |
| 15 | 询问和质疑 | 1.关于第三章采购需求、参数及第四章评标方法等内容的询问与质疑请联系采购单位。 联系人：晁工 联系电话：0903-2030379 邮寄地址：新疆维吾尔自治区和田地区和田市古江南路277号 2.关于采购流程、获取采购文件等内容的询问与质疑请联系采购代理机构。 联系人：邓学文、杨波 联系电话：13999217501、18599020403 邮箱：1550399455@qq.com 邮寄地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号中央公园商住小区S6栋14层 注：1.根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出公开招标文件、公开招标过程及公开招标结果的范围及时效限制。 - 2.质疑函请参照新疆政府采购网-下载专区-质疑函范本（http：//www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3338&articleId=rwZbW+cFXei/eAvAJQ2o+Q==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.dd6233e05eca11efbc5b930dcb75e3e2）编制。 |
| 16 | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即和田地区财政局。注：1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 投诉书请参 照新疆政府采购网-下载专 区－投诉书范本（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3338&articleId=8AgNKoBT6+eooi69tssU7w==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsgsecondLevelPage-fron t.1.dd6233e05eca11efbc5b930dcb75e3e2）编制。 |
| 17 | 信息公告媒体 | 新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） |
| 18 | 确定参加招标的投标人数量和方式 | 本次采购采取发布公告的方式邀请不少于三家合格的投标人参加公开招标。 |
| 19 | 投标文件编制、递交与投标文件解密时间 | 1.投标人使用【政采云平台投标文件制作工具】编制电子投标文件； 2.投标人应于开标截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的 要求编制、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763； 3.开标时间后30分钟内投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 20 | 公开招标投标保证金 | 保证金形式：网上银行或电子保函等非现金形式 保证金数额：19500.00元（壹万玖仟伍佰元整） 开户单位名称：新疆新建联项目管理咨询有限公司 开户行：中国工商银行有限公司乌鲁木齐市中山路支行 银行账号：3002010609024801713 行号：102881001021 注： 1）从投标人账户以银行电汇或网银形式汇至投标保证金专用账户，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间，保证金须在投标截止时间前到账，转账时需备注项目简称+项目编号+标项号保证金。 2）投标保证金有效期与投标有效期一致，投标文件中须提供加盖投标人公章的转账凭证或保证金收据证明材料复印件； 3）开标前投标人不能按照招标文件要求缴纳投标保证金的，投标文件将被拒绝； 4）退保金流程：投标单位提供账户信息，每周四周五进行保证金退还。 5）财务电话：0991-4181876 |
| 21 | 评标办法 | 本项目评审采用：综合评分法 |
| 22 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90个日历天。 |
| 23 | 评标委员会 | 采购单位依法组建评标委员会共5人组成，其中：采购人代表0人，评标专家5人。 |
| 24 | 中标人确定方式 | ☑评标委员会确定3名中标候选人，采购人按照中标候选人排名顺序，确定排名第一的为中标人。 □评标委员会确定 名中标候选人，并按照中标候选人排名顺序，确定排名第一的为中标人。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定，中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。 |
| 25 | 合同分包 | 本项目不接受合同分包。 |
| 26 | 中标公告 | 中标结果在新疆政府采购网公告，公告期限为1个工作日。 中标结果公告中，同时对中标投标人提供的中小企业声明函（若有）进行公告。 |
| 27 | 踏勘现场 | ☑自行踏勘。 □由采购单位组织统一踏勘。 |
| 28 | 代理服务费 | 是否由中标人缴纳招标代理费： □不需要 ☑需要 招标代理费：采购代理服务费按国家计委计价格〔2002〕1980号文件和发改委〔2003〕857号文件规定的收费标准。 支付形式：转账、电汇等形式 支付时间：《中标通知书》核发前。 |
| 29 | 合同履行期限 | 两年（2027年-2028年），具体以合同约定为准。 |
| 30 | 合同履行地点 | 用户指定地点。 |
| 31 | 付款方式 | 具体以合同约定为准。 |
| 32 | 履约保证金 | ☑不需要 □需要，履约保证金的金额：中标合同金额的 %（履约保证金允许以担保支票、押金证明、保险单、保函、信用证等形式提交）。 |
| 33 | 采购标的对应的投标人中小企业划分标准所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业；所属行业对应的中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100—300人的为中型企业；从业人员10人一100人的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 注：1.其他所属行业划分标准按照《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22 号）执行； 2.根据《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）要求：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标（即：从业人员和营业收入）的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。 |
| 34 | 优惠率的解释 （如有） | 项目采用优惠率报价的，优惠率是指在采购文件约定的基准价基础上进行下浮的比例。例如供应商填入0.2（20%优惠率）则优惠后的报价＝（1-0.2）×基准价。 |
| 35 | 利害关系人处理 | 1.2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能由投标人确定其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。 |
| 36 | 其他需补充的内容 | 特别提醒： 1.所有投标人的报价高于本项目（标项）最高限价额度的视为无效报价（即作否决投标处理）。 2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定1个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定及采购人要求： （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 4.更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 5.采购代理机构将拒绝接受未在政采云平台获取招标文件的投标人的投标文件。 6.所有投标单位对招标文件中所有条款如有疑问或异议请在开标前以书面形式提出，否则不予受理。 7.投标人在投标截止时间（开标时间）至评标结束期间，应派工作人员及时关注系统平台信息，并确保所留联系人的电话保持畅通，如因联系不上或未及时答复造成的相关后果由投标人自行负责。 8.投标人在获取采购文件至签订合同之间所产生的一切费用（含废标、重新采购等情况）由投标人自行承担。 9.政府采购资格审查由采购人或者采购代理机构负责进行审核。根据《中华人民共和国政府采购法》第二十三条规定，采购人可以要求参加政府采购的供应商提供有关资质证明文件和业绩情况，并根据本法规定的供应商条件和采购项目对供应商的特定要求，对供应商的资格进行审查。 |
| 备注 |  |  |

注：本表中“ ”标示选择使用该项。

（二）投标人须知说明

一、总则

#### 1.适用范围

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.3《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；

1.4《政府采购质疑和投诉办法》；

1.5《中华人民共和国民法典》；

1.6其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

#### 2.定义

2.1“采购人”名称见本招标文件第二章“投标人须知前附表”中第2项。

2.2“采购代理机构”名称见本招标文件第二章“投标人须知前附表”中第3项。

2.3“招标货物”指招标文件第三章所述所有货物；“服务”指招标文件第三章所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4“潜在投标人”指符合招标文件各项规定的投标人。

2.5“投标人”指符合招标文件规定并参加投标的投标人。

2.6“投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

#### 3.合格投标人的条件

3.1遵守有关的国家法律法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件；

7）符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合以下规定：

3.3.1联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

3.3.2联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

3.3.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

3.3.6鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，但联合体各方均应符合上述规定。

3.4鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，但联合体各方均应符合上述规定。

3.5除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

3.6为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。

3.7采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

3.8投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。

3.9投标人按时足额交纳投标保证金(如有）。

3.10投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与公开招标的资格。

#### 4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

#### 5.纪律

5.1投标人纪律

5.1.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律法规和规章。

5.1.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.1.3有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.1.3.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.1.3.2投标人之间约定中标人；

5.1.3.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.1.3.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协

同投标；

5.1.3.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.1.4有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.1.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.1.4.2不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.1.4.3不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.1.4.4不同投标人的投标文件相互混装；

5.1.4.5不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.2对采购人的纪律要求

5.2.1采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求，建立健全本单位政府采购内部控制制度，在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理。

5.2.2采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

5.3对投标人的纪律要求

5.3.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

5.4对评标委员会成员的纪律要求

5.4.1评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，法律规定允许澄清或说明的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评标因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评标意见无效，并不得获取评标劳务报酬和报销异地评标差旅费。

5.5对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

5.5.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的确定情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 6.通知

6.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告并在新疆政府采购网内发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其他任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

#### 7.招标文件组成

7.1招标文件的组成

7.1.1招标文件是用以阐明所需货物以及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）签订合同及合同主要条款；

（6）投标文件格式。

7.1.2根据本章第7.2款对采购文件所作的澄清和修改，构成采购文件的组成部分。

7.1.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7.2答疑及招标文件的澄清和修改

7.2.1投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过政采云“更正公告”。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

7.2.2无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

7.2.3采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.2.4采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在新疆政府采购网内进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其他任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

7.2.5澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。

招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

#### 8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

#### 9.知识产权

9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

三、投标文件

#### 10.投标文件的语言及计量单位

10.1投标人提交的投标文件（包括相关资料、附件）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

10.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

10.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

10.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

10.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

#### 11.投标文件组成及编制

11.1投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性投标。

11.2投标文件由资格审查文件、符合性审查、商务部分、技术部分组成：

详见详见第六章投标文件格式。

#### 12.电子投标文件的编制

12.1电子投标文件使用新疆政府采购网提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

12.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

12.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

#### 13.投标报价

13.1投标报价的范围：见投标人须知前附表。

13.2投标人应对所投包中的服务进行报价，对每一项服务的报价必须全部报齐。

13.3投标报价的次数：见投标人须知前附表。

13.4投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

13.5投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者授权代表签署。

13.6投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。

13.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，视其投标无效。

13.8唱标时，采购代理机构只对按照招标文件要求编制的投标报价进行唱标。

13.9投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

13.10所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.11不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非投标性投标而被拒绝。

13.12本项目是否接受进口产品按照招标文件第二章“投标人须知前附表中”中的规定执行。

13.13本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二章“投标人须知前附表”中的规定。

13.14投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.15投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.16对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.17最低报价不能作为中标的保证。

13.18根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定及采购人要求：详见第四章评标办法。

#### 14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二章“投标人须知前附表中”中第22项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

#### 15.投标内容填写说明

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的投标，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2投标文件须严格按照招标文件第六章规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整投标的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4投标人须注意：为合理节约政府采购评标成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评标中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评标时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

四、投标保证金

#### 16.投标保证金（如有）

16.1投标人应按照招标文件第二章“投标人须知前附表”中的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到账，并经采购代理机构确认。

16.2采购代理机构不接收以现金或汇票方式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

16.4投标保证金退还一律采用网上银行转账方式退还至投标人的汇款账户，资金原路返回。

16.5如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

16.6开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函等形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。

五、投标文件的递交

#### 17.投标文件加密

17.1投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

#### 18.投标文件的递交

18.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前按照采购文件中的有关要求线上递交投标文件。

18.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

18.3是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过新疆政府采购网上传完成。上传时必须得到电脑确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

#### 19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

19.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤销其投标文件。

六、开标

#### 20.开标

20.1开标程序

20.1.1宣布开标纪律；

20.1.2宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

20.1.3查看在线签到家数，少于三家开标会结束；不少于三家开标会继续进行；

20.1.4投标人根据要求在限定时间内通过电子招标投标交易平台对已上传的电子投标文件开始解密。

20.1.5开标结束。

20.2开标

20.2.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间通过电子招标投标交易平台公开进行。所有投标人须在开标前规定时间内签到。

20.2.2开标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由投标人线上确认。

20.2.3投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场（在线）提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.2.4投标人不足3家的，不得开标。

20.2.5在评标结束前，投标单位请保持在线登录电子交易平台状态。评标过程中，如果评标委员会要求投标人对投标文件进行澄清、说明或补正，投标单位需要通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交有投标单位电子签章的澄清，系统不接受超时的澄清。

A．采用见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应携带身份证明、电子密钥（电子证书）、未加密的电子投标文件（用信封密封）及应当提交的其他资料参加开标并签到。

开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以

及采购代理机构认为合适的其他详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

在评标结束前，未得到采购代理机构允许，投标人法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

B．采用不见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行线上开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过登录开标系统（见招标公告），使用CA密钥完成远程解密、答疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

七、评标

#### 21.组建评标委员会

21.1评标委员会的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数为5人以上单数其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

评标专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购人可以自行选定相应专业领域评标专家的规定情形除外。采购代理机构在职工作人员不得以评标专家身份参与政府采购项目评标活动。

21.2评标专家的抽取

21.2.1采用随机抽取方式从省级以上财政部门设立的政府采购评标专家库中抽取评标专家。任何单位和个人都不得指定评标专家或干预评标专家的抽取工作。

21.2.2参加评标专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

21.3评标专家不得参加与自身存在利害关系的政府采购项目的评标及相关活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

21.4评标委员会负责对各投标文件进行评标、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

21.5评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评标意见，并对自己的评标意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评标委员会成员拒绝评标或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

21.6评标委员会的职责：

21.6.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.6.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.6.3对投标文件进行比较和评价；

21.6.4推荐中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人；

21.6.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.7评标委员会的义务：

21.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.7.2提出真实、可靠的评标意见；

21.7.3严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

21.7.4发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

21.7.5按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

21.7.6编写评标报告；

21.7.7配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；

21.7.8对评标过程和结果，以及采购人、投标人的商业秘密保密；

21.7.9配合监管部门处理投诉；

21.8评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

21.8.1投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

21.8.3参加过采购项目前期咨询论证的；

21.8.4自身与政府采购项目存在利害关系的；

21.9评标程序

21.9.1资格审查

21.9.2宣布评标纪律以及回避提示；

21.9.3组织推荐评标委员会组长；

21.9.4符合性审查；

21.9.5技术和商务评标；

21.9.6澄清有关问题；

21.9.7比较与评价；

21.9.8确定中标人或者推荐中标候选人名单；

21.9.9编写评标报告。

21.9.10宣布评标结果。

#### 22.资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，以确定其是否符合招标文件的资格要求。未按招标文件要求提供资格证明文件的，属于不合格投标人。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

22.3在资格性审查时，对属于不合格投标人，采购人或者采购代理机构必须提出不合格的事实依据并出具不合格说明。

#### 23.评标过程

23.1采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

23.1.1核对评标专家身份和采购人代表授权函，对评标专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

23.1.2宣布评标纪律；

23.1.3公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形；

23.1.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

23.1.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

23.1.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

23.1.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评标，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；

23.1.8核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明

理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

23.1.8.1分值汇总计算错误的；

23.1.8.2分项评分超出评分标准范围的；

23.1.8.3评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的；

23.1.8.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

23.1.9评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评标差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评标劳务报酬；

23.1.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

23.2符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

在符合性审查时，对属于投标无效的投标人，评标委员会必须提出投标无效的事实依据，并出具投标无效说明。

23.3技术和商务评标

23.3.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估（包括政府采购政策执行），综合比较与评价。

23.3.2采用综合评分法的，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

23.3.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

23.3.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

23.3.5使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人

获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

#### 24.投标的澄清

24.1如果评标委员会要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清、说明或者补正时，评标委员会需通过电子交易平台【发起澄清】功能，要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人需通过电子交易平台【专家问题澄清】功能，限时在线提交有投标单位电子签章的澄清；系统不接受超时的澄清。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2评标委员会判断投标文件的投标性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未投标实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性投标的投标。

24.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过【发起报价说明】功能，要求其在合理的时间内提交书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人需通过电子交易平台【报价说明】功能证明其报价合理性；对于投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 25.定标

25.1评标委员会根据投标人须知前附表的规定确定中标候选人或直接确定中标人。

25.2本次招标评标办法：见投标人须知前附表。

25.3采用综合评分法的，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

25.4采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

25.5对于分包招标的项目，投标人可以选择多包投标但限制中标包数的，中标人的选择按照投标人须知前附表“分包及中标规定”确定。

25.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.7评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

25.8评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

#### 26.评标相关要求

26.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

26.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

26.3电子招投标的应急措施

26.3.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

26.3.2因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

#### 27.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

27.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评标或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

#### 28.中标公告以及中标通知书

28.1评标结束后，不再现场宣布评标结果。采购人或者采购代理机构应当自中标人确定后立即发出中标通知书，并在政采云平台公告中标结果（公告期限为1个工作日）。

28.2采购人或采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。

28.3中标通知书对中标人具有法律效力。中标通知书发出后，中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

#### 29.不合格投标人或投标无效

出现下列情形之一的，为不合格投标人或投标无效：

29.1报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

29.2对实质性条款未做出实质性投标或者发生负偏离的；

29.3应提供而未提供政府强制采购节能、环保产品的；

29.4对于不允许偏离的实质性要求和条件发生偏离的；

29.5不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

29.6投标有效期不满足招标文件要求的；

29.7评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

29.8投标文件未按招标文件要求编制、签章的；

29.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

29.10投标文件存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；

29.11法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体作出决定并出具投标无效的事实依据。

#### 30.采购项目废标

30.1出现下列情形之一的，应予废标：

30.1.1在投标截止时间后参加投标的投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

30.1.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

30.1.3投标人的报价均超过预算金额或者最高限价的；

30.1.4因重大变故，采购任务取消的；

30.1.5法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。

#### 30.2废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

#### 31.特殊情况处置程序

31.1评标委员会成员的更换

31.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

31.2记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评标结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

#### 32.违法违规情形

32.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

32.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

32.1.2投标人之间约定中标人；

32.1.3投标人之间约定章投标人放弃投标或者中标；

32.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

32.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

32.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：

32.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

32.3有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

32.3.1采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

32.3.2采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

32.3.3采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

32.3.4采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

32.3.5采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

32.3.6采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

#### 33.违规处理

投标人有下列情形之一的，将列入不良行为记录名单，视情节在一至三年内禁止参加和田地区政府采购活动：

33.1提供虚假投标材料谋取中标的；

33.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

33.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

33.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

33.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

33.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

33.7一年内累计三次以上投诉均查无实据的；

33.8捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的；

33.9法律法规和招标文件中规定的其他情形。

八、履约担保

34.履约担保

34.1履约保证金按照招标文件第二章“投标人须知前附表”中规定，在签订合同前，中标人应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。采购人根据项目特点、投标人诚信等情况可免收履约保证金或降低收取比例。

34.2中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金，未按照要求提交履约担保的，视为放弃中标，中标人应当对采购人造成的损失给予赔偿。

九、签订合同

#### 35.中标通知

35.1中标人确定后，采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应在中标结果发布后，委派专人领取中标通知书。中标通知书对中标人具有法律效力。中标通知书发出以后，

中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

35.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

35.3中标通知书是合同的组成部分。

#### 36.签订合同

36.1中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

36.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

36.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

36.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

36.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选人签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

36.6违反36.1条、36.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

十、处罚、询问、质疑和投诉

#### 37.处罚

37.1发生下列情况之一，采购人或采购代理机构将如实向同级财政部门报送相关情况，由财政部门给予处罚：

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目合同分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

#### 38.询问

38.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

#### 39.投标人有权就招标事宜提出质疑

39.1参加本次政府采购活动的投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，按照采购文件中投标人须知前附表-质疑投诉相关要求，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以依法对该文件提出质疑。

39.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

39.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

39.4质疑函内容应包括以下主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

39.5代理人提出质疑的，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

39.6采购人或者采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并通过系统以电子文档形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复不得涉及商业秘密。

39.7投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

#### 40.投诉

40.1按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门提起投诉。投标人投诉按照采购人所属预算级次，由本级财政部门处理。

40.2投诉人提起投诉应符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

40.3投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

40.4投诉书应当包括以下主要内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

40.5代理人提出投诉的，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

40.6投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

十一、保密和披露

#### 41.保密和披露

41.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

41.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评标标书的有关人员披露。

41.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十二、其他需补充的内容

1.其他需补充的内容：见投标人须知前附表。

2.若此招标文件中出现的内容表述不一致时，以各章具体要求为准。

第三章 采购需求

## 一、总体目标

本项目致力于建成现代化环境空气质量监测体系，全面提升和田地区大气污染防治能力。计划在项目完成后，使监测网络覆盖更广、设备更先进、运维更高效、数据更精准。通过完善监测站点布局，实现对重点区域、污染源的全方位监测，确保环境空气质量状况得到全面、准确反映。引入高精度、新技术的监测设备，大幅提升对各类污染物的监测能力，满足新标准质控要求。构建智能化运维管理系统，配备专业运维团队，保障设备稳定运行，数据连续可靠。深化与自治区一体化平台对接，提升数据审核、溯源、共享能力，实现监测工作智能化、数字化转型。以精准的监测数据为支撑，为大气污染防治提供科学依据，助力实现区域大气环境质量持续改善，打造蓝天常在、空气清新的美丽和田，筑牢区域生态安全屏障，为全国生态环境监测体系建设提供区域示范。

## 二、具体量化目标

2027—2028年全地区园区监测站、噪声国控站的运维服务要做到设备巡检计划覆盖率达到100%，巡检计划完成率达到95%以上，巡检工单发生及时率达到90%以上，设备故障平均修复时间不超过24小时，设备正常运行时间占比达到95%以上。建立完善的运维档案，记录完整率、准确率达到100%。

技术服务方面，大气污染防治精细化管控要实现污染源精准溯源成功率达到80%以上，为大气污染防治提供有效的技术建议不少于30条，协助制定大气污染防治方案不少于5个，监测数据在自治区一体化平台审核通过率达到98%以上，数据共享率达到100%，为环境管理决策提供有力支持，助力和田地区环境空气质量持续改善。

## 三、运维保障及技术服务项目

园区监测站运维服务方面，制定详细的运维计划，定期对监测设备进行巡检和维护，确保设备正常运行。每周至少进行一次全面巡检，对仪器进行校准、清洁和保养，及时更换磨损或老化的零部件。建立快速响应机制，设备出现故障时，运维人员要在2小时内到达现场进行抢修，确保设备故障及时排除，保障监测数据的连续性。加强数据审核和管理，对监测数据进行实时监控和分析，发现异常数据及时核实和处理，确保数据的准确性和有效性。

噪声国控站运维服务上，同样制定严格的运维制度。按照规定的频次对噪声监测设备进行校准和维护，保证监测数据的准确性和可靠性。定期对监测站点周围环境进行检查，确保监测点位不受外界干扰，如周边有新的噪声污染源出现，要及时调整监测点位或采取相应的措施。加强噪声监测数据的分析，利用数据分析结果评估区域噪声污染状况，为噪声污染防治提供数据支持。

在大气污染防治精细化管控综合技术服务方面，组建专业技术团队，对区域大气污染源进行详细调查和分析，掌握各类污染源的排放特征和规律。建立污染源排放清单，为大气污染防治提供基础数据。利用先进的监测技术和数据分析方法，对大气污染物的扩散、传输进行模拟预测，为制定大气污染应急预案提供科学依据。协助相关部门开展大气污染防治专项行动，提供技术指导和咨询，帮助企业制定废气治理方案，降低污染物排放，改善区域大气环境质量。

## 四、商务需求

### 1.合同履约期限及履约地点：

1.1合同履约期限：两年（2027年-2028年），具体以合同约定为准。

1.2合同履约地点：用户指定地点。

### 2.付款：

具体以实际签订合同为准。

### 3.项目整体验收要求：

1.分阶段验收

（1）阶段性运维验收：每季度开展运维服务核查，核查设备运行率、数据有效率、台账完整性，确保运维服务达标。

2.整体竣工验收

项目全部实施完成后，由实施单位组织自查整改，完善全套项目档案资料，邀请财政、生态环境主管部门及行业专家组成验收组，通过资料审核、现场核查、系统核验、座谈问询等方式开展全面验收。

验收核心标准：设备运行稳定、监测数据精准，符合GB 3095-2026新标准；全部站点接入自治区监测一体化平台，数据实时上传、全程溯源；运维服务规范、台账完整；资金使用合规、账目清晰；项目完成全部绩效目标，无遗留问题。

## 五、技术需求

### 1.运维服务采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和田地区空气自动站设备更换及运维项目（标段2：和田地区空气自动站运维保障项目（2027—2028年）） | 皮山县安徽工业园区站 | 2028年运维服务 | 1年 |
|  |  | 墨玉县现代农业产业园区站 | 2027、2028年运维服务 | 2年 |
|  |  | 和田市北京工业园区站 | 2027、2028年运维服务 | 2年 |
|  |  | 洛浦县北京工业园区站 | 2027、2028年运维服务 | 2年 |
|  |  | 于田县天津工业园区站 | 2028年运维服务（含PAMS57） | 1年 |
|  |  | 和田市噪声国控站 | 2027、2028年运维服务 | 2年 |
|  |  | 和田地区大气污染防治精细化管控与环境空气质量综合监测技术服务 | 针对和田地区面临的大气污染问题及空气质量目标压力，开展重点区域精细化管控、污染源治理以及大气环境管理水平提升等工作，持续支撑和田地区空气质量持续、稳定改善。 | 2年 |

### 2.采购标的名称、数量及中小微企业所属行业

| 采购标的名称 | 数量 | 中小微企业所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 皮山县安徽工业园区站2028年空气自动站运维服务 | 1年 | 其他未列明行业 |
| 墨玉县现代农业产业园区站2027-2028年空气自动站运维服务 | 2年 | 其他未列明行业 |
| 和田市北京工业园区站2027-2028年空气自动站运维服务 | 2年 | 其他未列明行业 |
| 洛浦县北京工业园区站2027-2028年空气自动站运维服务 | 2年 | 其他未列明行业 |
| 于田县天津工业园区站2028年空气自动站运维服务（含PAMS57） | 1年 | 其他未列明行业 |
| 和田市噪声国控站2027-2028年运维服务 | 2年 | 其他未列明行业 |
| 和田地区大气污染防治精细化管控与环境空气质量综合监测技术服务 | 2年 | 其他未列明行业 |

### 3.技术服务要求

#### （1）工业园区环境空气质量自动运维服务

##### ①服务范围

包括：各子站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及站房租赁与维护、电力供应、网络通讯保障，必须接受和田地区生态环境局的质控检查和考核，确保子站各项监测仪器正常稳定运行并与地区、自治区环保部门联网正常。涉及站点迁移的，监测仪器、辅助设备的拆卸、安装、调试等具体工作由运维单位负责。

##### ②空气自动监测标准站情况

1）监测设备和辅助设施

运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、气象仪器和辅助设备设施三部分。其中，监测仪器包括 SO₂、NO₂(NOX、NO)、CO、O₃、PM10、PM2.5指标分析仪、零气发生器、动态校准仪。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器，辅助设备设施包括采样系统、数据采集与传输软硬件、钢瓶气、UPS、制冷系统、供电系统、视频监控系统、子站站房、安防设施等。

2）监测项目

站点监测 SO₂   、NO₂   (NOX 、NO）、CO、O₃  、PM10 、PM2.5 指标，以及气象仪五参数（包括风速、风向、温度、湿度、气压等）。

3）监测频次及数据传输

监测工作方式为24 小时不间断连续自动监测，采用一点多发方式，通过有线网络向中心平台实时上传监测数据，上传数据包括各监测设备的实时监测分钟值、小时值等。

##### ③运维技术指标

（一）机构、人员、车辆、设备配备要求

1、运维单位应在当地设立运维技术支持机构。

2、运维单位应保证配备的专业技术人员负责日常维护。

3、运维单位投入本项目的全部运维人员须取得省级及以上环保部门颁发的空气自动监测领域上岗证。

4、运维单位须至少配备必要的质量控制设备。

5、运维单位应以技术支持机构为单位配备专用仪器维修工具（包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

（二）运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

1.空气自动监测标准站的日常运行维护；

2.空气自动监测标准站的日常质量管理；

3.空气自动监测标准站的日常安全管理；

4.空气自动监测标准站监测数据的日常审核、上报；

5.空气自动监测标准站的设备维护保养及维修；

6.其他空气自动监测标准站相关辅助设施的维护、保养、维修。

7.空气自动监测标准站数据采集及传输系统的维护及维修，保障空气自动监测标准站通讯正常。

8.当仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测；

9.当仪器损坏报废不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，由采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

10.空气自动监测标准站站房的场地租赁费、防雷检测费、站房大型维修费、电力设施维修由采购单位负责，其余运行过程中发生的所有费用由运维单位承担，并包含在本项目投标报价中。

11.当点位需要新增、撤销、变更时，涉及站点迁移的，运维公司负责监测仪器、辅助设备的拆卸、安装、调试具体工作。

12.站点运行半年内，运维单位需完成所有空气自动监测标准站气态污染物监测设备的第一次量值溯源工作。

（三）运行维护工作目标

运维单位必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气自动监测标准站的运行质量应达到以下指标：

1.所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

2.数据捕获率达到95%（以小时值计）以上；

3.数据质控合格率达到90%（以小时值计）以上；

4.运维任务完成率100%；

5.异常情况处理率100%。

（四）运维工作要求

运维单位应遵守中国环境监测总站、自治区生态环境厅、和田地区生态环境局关于空气自动

监测标准站运行管理的各项规定，如运维期间上级管理部门出台新的空气自动监测标准站运行管理规定，则运维工作按照要求随之执行最新规定。

1、运维工作一般要求

1.1.保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

1.2.检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行；

1.3.保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃,相对湿度保持在80%RH以下；

1.4.指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

1.5.定期检查消防和安全设施；

1.6.每次维护后做好系统运行维护记录；

1.7.进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2、每日工作内容

2.1.每天上午和下午两次远程查看空气自动监测标准站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

2.2.判断系统数据采集与传输情况；

2.3.根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

2.4.发现运行数据有持续异常值时，应立即通知总站，在每日6时～23时出现的故障，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

2.5.根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

2.6.根据故障报警信号判断现场状况；

2.7.每日检查数据是否及时上传至业主、省站并正常发布，发现数据掉线及时恢复。

2.8.对臭氧、氮氧化物分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

2.9.每天通过中心管理平台完成对前一日各监测点位原始小时值的审核，并提交小时值审核结果。数据审核报送工作应于每日上午9时前完成。

3、每周工作内容

3.1.每周至少巡视空气自动监测标准站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

3.2.查看空气自动监测标准站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

3.3.检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

3.4.检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

3.5.对臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

3.6.检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

3.7.检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

3.8.检查空气自动监测标准站的通讯系统，保证空气自动监测标准站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

3.9.检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

3.10.在冬、夏季节应注意空气自动监测标准站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

3.11.应及时清除空气自动监测标准站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

3.12.应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测标准站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

3.13.检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

3.14.每周对气象仪器的运行情况进行检查。

3.15.每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换。

3.16.每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

4、每月工作内容

4.1.清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

4.2.检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

4.3.根据实际情况，每月至少5天PM10和PM2.5进行比对监测。

4.4.对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

4.5.每月对数据进行备份。

5、每两个月工作

5.1.更换PM10、PM2.5分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检；

5.2.校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；

5.3.用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

6、每季度工作内容

6.1.采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

6.2.对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。

7、每半年工作内容

7.1.检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

7.2.对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

7.3.对动态校准仪流量进行多点检查，必要时校准；

7.4.采用臭氧传递标准对空气自动监测标准站臭氧工作标准进行标准传递，更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

7.5.对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

8、每年工作内容

对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

9、运维单位应建立空气自动监测标准站维护档案

将空气自动监测标准站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中

使用的相关记录表格，应当使用业主制定的统一样式表格。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

1.空气自动监测标准站运行维护记录表；

2.颗粒监测仪校准检查记录；

3.气态污染物监测仪校准检查记录；

4.空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

5.空气自动监测系统备品备件管理记录表；

6.空气自动监测标准站主要消耗材料使用登记表；

7.多点线性校准表格；

8.空气自动监测标准站室内外环境记录；

9.标准物质使用记录；

10.空气自动监测系统仪器资料保管清单。

10、日常运维其他相关要求

10.1.每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

10.2.应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知采购人。

10.3.应每月5日前，将上月各类记录表格交给采购人，用于运维质量考核。

10.4.运维单位保证满足环保部门对空气自动监测标准站故障的响应时间要求，当空气自动监测标准站每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，8小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

10.5.当仪器损坏报废不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，由采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

10.6.对于因洪水、地震、飓风、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力所造成的仪器损坏导致的仪器报废，运维单位要先行提供备机开展监测，并及时报告采购人，采购人视情况决定重新购置监测仪器，或者继续使用备机，继续使用备机的，采购人将支付相关费用。

10.7.严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

11、质量控制要求

中标方需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

（1）量值溯源要求

中标方在每个空气自动监测标准站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家环保部标样所或国家标物中心等机构生产的有证标准物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体当钢瓶压力低于500PSIG时，标准需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa）时，标准停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

中标方应每年将空气自动监测标准站所用的流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备溯源到标准设备，每半年将空气自动监测标准站所用的臭氧标准进行溯源，每半年对空气自动监测标准站所用的零气发生器进行核查，性能指标应符合要求。

（2）日常质量控制要求

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：

1.安装时

2.移动位置时

3.进行可能影响校准结果的维修或维护后

4.分析仪暂停工作一段时间后

5.有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化

6.达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）异常数据的审核与检验

中标方应对监测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报业主。

投标单位须在投标文件中说明异常数据处理的方法。

（4）质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。

12、系统设备维修要求

（1）运行维修工作界定

中标方负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定、颗粒物手工或自动比对等方法进行。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验，并提交相应报告。

##### ④监督考核要求

采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，采购人可以扣减相应的运维费，并有权根据合同相应条款终止运维合同，运维费不予支付。

（一）监督管理

1、运维单位应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换或其他工商业活动等。

2、运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的，采购人有权进行处罚。

3、投标人承诺如维护点位发生变更（如点位调整，更换等），维护地点也相应进行调整，维护内容不变。

4、运维期间，运维单位应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。

（二）考核办法

对运维单位绩效每年考核一次。主要包括站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率（以下简称“两率”）以及运行维护的内容。

数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

1、数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

设备数据捕获率必须高于90%（含），否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。设备数据质控合格率必须高于90%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。

2、两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分（70分）

监测数据质控合格率高于90%（含）的，得70分；80%（含）-90%的，得分为70×（数据质控合格率/90%）。

（2）运行维护部分（30分）

运行维护部分每月由业主组织检查核实，核查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等，共计30分。

（3）考核总分（100分）考核总分=两率得分+运维得分

3、运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点运维费=（实际考核总分/95)×全额运维费。

#### （2）国控噪声自动站运维要求

运维服务按照《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ906-2017）《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ907-2017）等文件的相关要求进行，全面负责噪声自动监测系统的日常运行维护和应急保障，包括运维管理、人员现场维护、数据联网、考核数据统计、质量管理、关联数据分析、定期报告、系统计量检定、通讯费用等所有运维期间的工作内容。中标人应能够提供本地化服务，并配置所需的计算机、打印机等相关办公设备。

（一）总体要求

（1）对各站点的设备建立档案，包括点位信息（站点编号、地址、海拔、经纬度等）、设备信息（仪器型号、编号、运行时间、IP地址等）、仪器故障检修更换记录等；

（2）暴雨、沙尘等特殊天气下应提前做好防护工作，必要时可断电，卸下传声器，检查机箱密闭性。强对流天气后，须增加现场巡检维护。沙尘天气后尽快检查防风罩，并进行清理；

（3）检查维护应由专业人员进行。检查维护后应做好记录，记录内容包括维护人的姓名、维护时间、各站点状态、站点各部件状态、故障处置信息等；

（4）保证有足够的备件及备用仪器。根据实际需要进行增购，以不断调整和补充；

（二）运维目标

（1）保证噪声自动监测站点每月正常工作时间90%以上；

（2）每站点现场声校准合格率达到100%；

（3）一般仪器故障排除时间不超过24小时，如无法远程解决，则48小时内到达现场检查故障，72小时内解决故障。如72小时内无法解决，经采购人同意后更换备机。

（三）日常检查

（1）每天定时远程自检，自检偏差大于0.5dB则进行现场声校准，并及时查明原因；

（2）每日检查各监测站点的数据传输情况是否正常。若发现某站点数据传输异常，应立即查明原因并排除故障。短时无法解决数据传输问题时，应及时从站点终端处人工备份数据；

（3）每日通过远程监控系统，检查各站点运行状况是否正常；

（4）每日对各站点的时钟和日历设置进行检查，若发现时钟和日历错误应及时调整；

（5）每日对各站点噪声事件的录音进行回放，备注主要噪声源；

（6）每日检查数据是否异常，如：急剧升高、降低或连续不变等。出现异常值时，均不得擅自删除，应先检查数据异常原因，再根据原因判断数据是否有效；

（7）日常检查情况应每日记录。

（四）定期巡检及维护

（1）应定期（至少每月一次）进行声校准，声校准用校准器校准；

（2）检查站点支架、机箱外观是否完好。检查传声器、延长电缆、避雷设施等外部设备是否被损坏，是否附有异物；

（3）对噪声自动监测站点机箱内、外进行清洁；

（4）检查仪器及系统的工作状态参数是否正常，电源、风扇、通讯设备和辅助设施等是否稳定，如需更换，现场需用备件替代。检查维护要求:传声器:外观是否变形、破损，进行声校准，防风罩视风化和清洁情况更换；噪声分析仪：检查所有电参数是否正常，空开有无跳闸，检查路由器工作状态、数据通讯是否正常；辅助设备：蓄电池电压是否稳定、是否欠压、漏液，气象仪是否清洁、无变形、无破损，车流量是否正确、风扇通风是否正常、是否有异响。

（5）检查仪器的各连接线是否可靠，包括电源连接线、通信设备连接线、传声器连接线等；

（6）采用手持式风速仪，对气象单元自动监测的风速值进行核对；

（7）做好巡检维护记录。有问题应及时处理，保证系统能安全运行；

（8）备份上月功能区声环境质量自动监测的原始数据，包括气象、车流量、视频监控等相关数据。

（五）年度维护

（1）按厂家提供的使用和维修手册规定的要求，根据配件的使用状态，及时更换监测仪器中的风罩、路由器等配件；

（2）视老化程度对机箱、支架等外部件进行保养，如：更换零件、喷涂防锈漆等，保证站点安全稳固；

（3）对电路板、电线、各种接头的老化程度进行检测，发现问题和安全隐患及时更换；

（4）对服务器、系统软件等进行全面检查，检查运行情况、安全漏洞、占用资源情况、剩余储存空间、是否感染病毒等，必要时应对软硬件进行升级；

（5）对维护及更换配件情况进行记录；

（6）存档上年的原始监测数据。

（六）运维报告

（1）应在运维服务结束后15日内提交年度运营维护报告（具体时间按合同执行），报告内容应包含：监测子站仪器运行情况总结、监测仪器可能潜在的问题及建议、监测子站周边安全危害与改善状况等内容；

（2）应协助采购人完成各类声环境质量分析报告编写工作，并利用自己的技术优势帮助采购人对声环境质量进行数据分析，提出合理化建议、建设性意见和有效可行的改善措施。

（七）噪声自动监测监控平台系统运维服务要求

（1）信息安全保障：噪声数据平台运行维护及信息安全必须符合采购方的信息安全管理制度要求，确保噪声数据平台信息安全，及时排除噪声数据平台的信息安全隐患,配合采购方的定期安全检查；

（2）数据库维护：数据库是支撑业务运作的基础平台，需要定期检查运行状态，维护包含数据内容的增加、数据结构的调整、数据的备份与恢复等；

（3）运行保障：中标方承担噪声监测监控平台的运行值守、系统优化、BUG完善、定期补丁升级等相关工作；

（4）服务响应：当噪声监测监控平台出现故障时，中标方30分钟内响应、工作日内要求4小时内进行维护处理（其他时间16个小时内进行维护处理），48小时内须恢复正常状态。若48小时内无法修复，须将现场数据拷贝并发送数据至采购方，直至平台修复，并提交书面报告。

#### （3）和田地区大气污染防治精细化管控与环境空气质量综合监测技术服务

本技术服务周期为2027年1月—2028年12月，服务范围覆盖和田地区全域，重点聚焦和田市城区、工业园区、沙尘高发区域，严格对标《生态环境监测“十五五”规划》、GB3095-2026《环境空气质量标准》、自治区生态环境监测一体化平台管理要求，围绕常态化走航综合监测、全地区空气质量数据技术支撑、大气污染精细化溯源与管控研判三大核心内容开展服务，全面支撑和田地区大气污染精准治污、科学治污、依法治污。

1.总体技术要求

服务商需具备成熟的区域大气环境精细化监测研判技术体系，适配和田地区干旱、大风、沙尘频发、二次扬尘突出、工业园区VOC与异味叠加的区域污染特征，严格执行国家、自治区生态环境监测质控规范，所有监测数据、分析报告、研判结论需满足生态环境考核、执法取证、数据溯源、平台上报及督查迎检要求，实现“监测全覆盖、数据全质控、溯源精准化、管控可落地”。

2.和田市2027-2028年环境空气质量走航综合监测技术要求

（1）监测设备要求：配备符合国家技术规范的车载式大气综合监测设备，可实时监测PM10、PM2.5、SO₂、NO₂、CO、O₃、VOC、硫化氢、恶臭前驱物等关键因子，设备检出限、零点漂移、跨度漂移、响应时间满足HJ系列技术规范及GB3095-2026质控要求，适配沙尘、高温、大风复杂野外监测环境，数据稳定、抗干扰性强。

（2）常态化走航监测频次：全年开展常态化网格化走航监测，覆盖和田市建成区、国控站点周边、工业园区、城乡结合部、扬尘高发路段、重点污染源周边；常态化非污染天气每周不少于2次全域网格化走航；沙尘天气、重污染天气、臭氧高发季节加密走航，每日不少于1次；突发异味、突发扬尘、突发空气质量异常时段立即启动应急走航排查。

（3）走航监测核心任务：通过车载移动监测，精准捕捉区域颗粒物扬尘污染带、VOC高值热点网格、臭氧前驱物聚集区域、异味污染点位；动态掌握城区空气质量时空分布差异，识别零散面源、移动源、无组织源污染问题；建立和田市走航污染热点台账，动态更新高污染区域、重点问题点位清单。

（4）走航成果输出：每次走航完成后形成走航简报，每月形成月度走航监测分析报告，每季度形成季度热点污染研判报告，明确污染时段、污染区域、污染类型、溯源结论及针对性管控建议。

3.全地区2027-2028年空气质量数据技术支持服务要求

（1）数据质控审核服务：对和田地区七县市国控、区控、园区站全部空气监测数据开展常态化质控审核，对照GB3095-2026新标准开展数据有效性判别、异常数据筛查、漂移数据修正、缺失数据分析，杜绝无效数据、失真数据、异常数据纳入考核，保障全地区空气质量考核数据真实、准确、可溯源。

（2）数据统计与对标分析：按月、季、年度统计全地区PM10、PM2.5、优良天数比例、重污染天数、污染物浓度均值等核心指标，对标自治区下达考核目标、“十五五”阶段性管控目标、GB3095-2026过渡阶段限值，开展同比、环比、横向对比分析，精准研判达标形势、存在差距及风险隐患。

（3）平台数据对接支撑：配合和田地区生态环境局完成站点监测数据与自治区生态环境监测一体化平台的数据对接、审核、数据溯源、异常申诉工作，协助处理平台预警、数据驳回、异常告警问题，保障全地区站点联网率、数据有效率稳定达标。

（4）台账及资料支撑：建立全地区空气质量数据技术台账，包含每日数据质控记录、异常数据说明、月度达标分析、季度问题清单、年度总结资料，全程留痕、可查可溯，满足上级督查、审计、考核验收要求。

4.大气污染防治精细化管控研判技术服务要求

（1）常态化污染溯源分析：针对和田地区突出的沙尘扬尘、二次扬尘、臭氧超标、VOC异味、工业园区无组织废气等污染问题，结合站点定点监测+车载走航动态监测数据，开展源解析、趋势研判、成因分析，区分自然沙尘与人为扬尘污染、工业源与面源污染，为精准管控提供技术依据。

（2）重污染天气应急技术支撑：重污染天气预警期间，实时跟踪空气质量变化趋势，动态研判污染输送、累积、消散过程，提出针对性的减排管控、巡查管控、扬尘管控建议，协助开展应急效果评估，形成重污染天气过程分析报告。

（3）季节性专项管控支撑：针对春季沙尘、夏季臭氧、秋冬静稳累积污染等季节性特征，开展专项研判，制定季节性大气污染防控技术方案，梳理阶段性重点管控区域、重点行业、重点问题，支撑季节性攻坚行动。

（4）问题整改与帮扶指导：针对上级督查反馈、平台预警、日常监测发现的大气污染问题，提供技术整改建议，协助属地开展问题溯源、整改研判、成效复核，形成“发现问题—溯源分析—提出措施—整改复核”闭环技术支撑体系。

5.报告编制与成果交付要求

服务商需按期交付全套技术成果，所有报告格式规范、数据精准、结论清晰、措施可落地，具体交付清单：每日数据质控简报、每周污染研判简报、月度空气质量分析报告、季度精细化管控评估报告、年度大气环境质量综合分析及管控对策报告、重污染天气专项分析报告、季节性专项防控报告、走航热点污染台账。

6.服务质控与人员保障要求

（1）人员要求：配置固定驻场技术服务团队，配备大气环境、环境监测相关专业技术人员，全程驻场服务，熟悉新疆及和田地区大气污染特征、监测质控标准、平台管理要求，具备三年以上地市级大气精细化管控服务经验。

（2）质控要求：严格落实生态环境监测全流程质控，所有监测、分析、研判、报告工作符合国家现行技术规范，数据误差、分析结论、成果质量满足考核验收标准，严禁数据造假、研判失真、报告敷衍。

（3）响应要求：建立7×24小时应急响应机制，接到空气质量异常、突发污染、督查迎检需求后，1小时内响应、4小时内完成初步研判、24小时内形成专项分析材料。

7.合规与绩效要求

服务周期内，支撑全地区空气站点数据有效率≥95%、设备运行率≥98%；精准识别各类大气污染问题，年度形成不少于12份专项技术研判成果；有效支撑和田地区空气质量稳定达标、大气污染防治攻坚提质增效，契合“十五五”生态监测精细化、数智化、长效化建设目标。

第四章 评标办法

## 1.相关要求

1.1执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评标因素；

1.2依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位参加招标报价的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位参加招标报价的视同小型、微型企业，按照本招标文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.2.2前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.2.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

1.2.4成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

1.2.5投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.3面向中小企业预留情况详见投标人须知前附表。

1.3.1依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，中型、小型和微型企业参加政府采购活动的须提供《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策；

1.3.2企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

1.3.3投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

1.5监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件的扫描件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

## 2.评分标准

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为成交候选投标人的评标方法。

## 3.政策加分以及计算方法

3.1说明：

3.1.1投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

3.2小微企业价格扣除优惠标准详见投标人须知前附表。

3.3按照财政部等四部委联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》〔2019〕9号、财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号、财政部生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号的规定：

（1）采购标的物属于节能、环境标志产品品目清单中强制性采购产品的，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

（2）采购标的物属于节能、环境标志产品品目清单中非强制性采购产品的，享受政府采购优先政策：

·在综合评分法项目中，评审得分相同的投标人，对提供清单中非强制性采购产品的相关认证证书的投标人，可优先选择。

·在最低评标价法项目中，最终报价相同的投标人，提供清单中非强制性采购产品的相关认证证书的投标人，可优先选择。

## 4.政府采购异常低价的说明：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定及采购人要求：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

## 5.评标细则

5.1资格性审查

| 类别 | 评分点 | 评标内容 | 评标意见（是否通过） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 1.具有独立承担民事责任的能力的法人参与招标需提供营业执照及有效期内的法定代表人身份证明（有授权委托人的需提交授权委托书，且授权委托人身份证明应为有效期内证件）文件复印件加盖公章;自然人参与招标需提供自然人有效期内的身份证明。 2.投标人需提供《投标人资格声明函》。单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的投标人将被拒绝参加本次采购活动。 |  |  |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人需提供近1年内或上一年度财务报告（财务报表或审计报告或银行出具的资信证明）等材料复印件（需加盖公章）；新成立不满1年的企业及其他组织提供具有良好的商业信誉的书面声明。注：财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表。 |  |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。 |  |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单等印证资料 | 1.需提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（截至提交投标文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。 2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（现场查询“信用中国”网www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）。注：1.其他组织或自然人不查询“信用中国”网站。2.此项内容由相关人员现场查询。 |  |  |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月的社保证明材料（社保缴费明细表及缴费凭证），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（新成立不满3个月的企业，按实际发生的提供）；提供投标截止日前6个月内任意1个月的缴纳税收的完税证明或税务部门出具的纳税证明；如依法免税的，应提供相应文件证明（新成立不满3个月的企业，按实际发生的提供）； |  |  |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小微企业采购。即：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。需提供《中小企业声明函》 |  |  |
| 审查汇总结果（通过/不通过） |  |  |  |  |
| 备注： 1.以上条款均为有效期内通过年度年检或复审的证书。 2.相关证件原件在年检期间或者确因特殊情况不能提供原件，则须提供相应的有效证明材料（由政府主管部门出具并加盖其公章的证明原件或政府以正式文件官方发布的有效证明），否则其投标无效。 3.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，资格审查小组将认定整个投标文件为无效响应处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求投标文件。 |  |  |  |  |

5.2符合性审查

| # 类别 | 评分点 | 评标内容 | 评标意见（是否通过） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 符合性审查 | 对招标文件做出实质性响应的投标人 | 对招标文件做出实质性响应的投标人需满足3家。 |  |  |
|  | 投标文件按照招标文件要求签字、盖章 | 投标文件签署符合采购文件要求在规定区域签字、盖章。 |  |  |
|  | 报价不得超过招标文件中规定的预算金额 | 投标报价为有效报价，未超过政府采购预算金额（设置最高限价的，不得超过最高限价）。 |  |  |
|  | 投标文件不得含有不能接受的附加条件 | 投标文件中不得含有不能接受的附加条件。 |  |  |
|  | 投标文件符合招标文件中规定的实质性要求 | 投标文件符合招标文件中规定的实质性要求（含政府采购政策需落实的内容），且需提供《所供货物（服务）完全符合本项目采购需求的承诺函》及满足采购需求货物（服务）内容的相关资料。格式以招标文件要求为准。 |  |  |
|  | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件做出投标响应 | 投标文件对招标文件实质性要求和条件皆做出投标响应（包含响应承诺函、商务条款响应及偏离说明表和技术参数响应及偏离说明表等内容）。 |  |  |
|  | 影响采购公正的违法、违规行为 | 1.投标人需提供《不参与围标串标承诺书》，格式以招标文件要求为准。2.评标委员会发现是否存在影响采购公正的违法、违规行为。 |  |  |
| 审查汇总结果（通过/不通过） |  |  |  |  |
| 备注： 如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件为无效响应处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求投标文件。 |  |  |  |  |

5.3综合评分表

| 序号 | 评分内容 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 10 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价作为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。超过采购项目最高限价的，为无效投标。 |
| 2 | 类似项目业绩 | 10 | 投标人提供2023年1月1日至今完成的类似业绩，每提供一份得2分，最多得10分。 注：提供中标（成交）通知书或合同扫描件，以中标（成交）通知书发出时间或合同签订时间为准。 |
| 3 | 项目负责人 | 6 | 1.项目负责人具有生态环境技术或大气环境相关专业中级及以上职称的，得4分； 注：须提供相关人员证书复印件，以及投标人为其缴纳的社保证明材料。 2.项目负责人近3年（2023年1月1日至今）具有类似业绩的，每提供1份证明材料得1分，最多得2分； 注：提供中标（成交）通知书或合同扫描件，以中标（成交）通知书发出时间或合同签订时间为准，且证明材料须体现项目负责人。 |
| 4 | 运维技术人员配置 | 6 | 拟投入本项目的空气自动监测运维人员，具备省级及以上生态环境部门颁发的空气自动监测上岗证的，每人得1分，最高得6分； |
| 5 | 运维服务车辆配备 | 5 | 投标人拟投入4辆运维车辆及1辆移动走航监测车辆，用于本项目的，得5分；车辆数量不满足或未提供相关内容的，得0分。 注：提供车辆照片或行驶证等相关证明材料，否则本项不得分。 |
| 6 | 项目总体实施方案 | 15 | 根据投标人提供的项目总体实施方案进行评审，方案内容包括但不限于： 1.项目总体目标理解与实施思路； 2.工作架构、整体实施计划与进度管控； 3.运维设备配置方案； 4.运维备机配置方案； 5.运维交接工作方案； 以上5项完整提供且满足采购需求的得15分；缺少上述任意1个完整模块的扣3分；模块已提供但存在下列缺陷的，每处扣1分，扣完为止。未提供相关内容不得分。 （缺陷是指：①项目适配性偏差②模块内部关键内容缺失③文本逻辑矛盾④标准规范错误⑤照搬招标文件无针对性内容） |
| 7 | 运维服务方案 | 16 | 根据投标人提供的空气自动站运维服务方案进行评审，方案内容包括但不限于： 1.站点日常运维； 2.日/周/月/季度/半年/年度运维作业计划； 3.质量控制与量值溯源、安全生产管理； 4.故障应急处置； 5.备机保障； 6.档案台账管理； 7.站点迁移实施； 8.信息保护管理等内容； 以上8项完整提供且满足采购需求的得16分；缺少上述任意1个完整模块的扣2分；模块已提供但存在下列缺陷的，每处扣1分，扣完为止。未提供相关内容不得分。 （缺陷是指：①项目适配性偏差②模块内部关键内容缺失③文本逻辑矛盾④标准规范错误⑤照搬招标文件无针对性内容） |
| 8 | 质量控制方案 | 8 | 根据投标人提供的质量控制方案进行评审，方案内容包括但不限于： 1.质量保证体系；2.质量控制要求；3.质量控制工作；4.质量控制督查。 以上4项完整提供且满足采购需求的得8分；缺少上述任意1个完整模块的扣2分；模块已提供但存在下列缺陷的，每处扣1分，扣完为止。未提供相关内容不得分。 （缺陷是指：①项目适配性偏差②模块内部关键内容缺失③文本逻辑矛盾④标准规范错误⑤照搬招标文件无针对性内容） |
| 9 | 应急方案 | 4 | 根据投标人提供的应急方案进行评审，方案内容包括但不限于： 1.应急工作规划；2.预防措施；3.应急预案；4.工作流程。 以上4项完整提供且满足采购需求的得4分；缺少上述任意1个完整模块的扣1分；模块已提供但存在下列缺陷的，每处扣0.5分，扣完为止。未提供相关内容不得分。 （缺陷是指：①项目适配性偏差②模块内部关键内容缺失③文本逻辑矛盾④标准规范错误⑤照搬招标文件无针对性内容） |
| 10 | 运维工具、质控设备配置 | 8 | 根据投标人提供的设备配置情况（备机包含监测设备、数采设备等）进行评审，包括但不限于： 1.备机配置情况清单（包含但不限于备机种类、数量、品牌、型号、价格、来源、原理等）； 2.备机权属佐证资料（投标人为仪器设备生产厂家的须提供库存设备清单；仪器设备为已经购买的须提供购置发票和采购合同复印件；仪器设备未购买的须与生产厂家签订供货协议或意向性供货协议，并提供协议复印件；否则不予认可）； 3.备机监测原理符合性材料（备机监测原理满足国家要求，气态污染物监测仪必须使用点式仪器，其中SO₂监测仪为紫外荧光法、NO₂监测仪为化学发光法、O₃监测仪为紫外吸收法、CO监测仪为红外吸收法）； 4.颗粒物监测设备技术符合性材料（PM10和PM2.5颗粒物监测仪必须使用动态加热的β射线法） 以上4项完整提供且满足采购需求的得8分；缺少上述任意1个完整模块的扣2分；模块已提供但存在下列缺陷的，每处扣0.5分，扣完为止。未提供相关内容不得分。 （缺陷是指：①项目适配性偏差②模块内部关键内容缺失③文本逻辑矛盾④标准规范错误⑤照搬招标文件无针对性内容） |
| 11 | 运维工作记录 | 6 | 根据投标人提供的运维工作记录方案进行评审，包括但不限于： 1.运维巡检；2.质控；3.维修；4.校准。 以上4项完整提供且满足采购需求的得6分；缺少上述任意1个完整模块的扣1.5分；模块已提供但存在下列缺陷的，每处扣0.5分，扣完为止。未提供相关内容不得分。 （缺陷是指：①项目适配性偏差②模块内部关键内容缺失③文本逻辑矛盾④标准规范错误⑤照搬招标文件无针对性内容） |
| 12 | 培训方案 | 6 | 根据投标人提供的培训方案进行评审，包括但不限于： 1.培训目的；2.培训计划、培训内容；3.培训时长、培训时间、培训时间次数。 以上3项完整提供且满足采购需求的得6分；缺少上述任意1个完整模块的扣2分；模块已提供但存在下列缺陷的，每处扣1分，扣完为止。未提供相关内容不得分。 （缺陷是指：①项目适配性偏差②模块内部关键内容缺失③文本逻辑矛盾④标准规范错误⑤照搬招标文件无针对性内容） |

第五章 签订合同及合同范本

（本合同仅供参考，具体以实际签订为准）

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

项目名称：

项目编号/包号：

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

签订地：

签订日期：    年   月   日

## 第一部分 合同书

（以下简称：甲方）通过          组织的公开招标方式采购活动，经评审小组评定，          （以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4公开招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

### 1.2服务

1.2.1服务名称：                                                ；

1.2.2服务内容：                                                ；

1.2.3服务质量：                                                 。

### 1.3价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |
| 总价 |  |  |

### 1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2发票开具方式：                                            。

### 1.5服务期限、地点和方式

1.5.1服务期限：                                                ；

1.5.2服务地点：                                                ；

1.5.3服务方式：                                                 。

### 1.6违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的     %计算，最高限额为本合同总价的       %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同、逾期退还履约保证金导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

### 1.7合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第   种方式解决：

1.7.1将争议提交             仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向                     人民法院起诉。

### 1.8合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲方：（单位盖章）                  乙方：（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：     法定代表人或授权代表（签字）：

时间：      年     月     日          时间：      年    月     日

乙方账户信息：

户名：

账号：

开户银行：

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

### 2.2技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

### 2.4履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

### 2.5结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

### 2.6技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

### 2.7质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

### 2.8延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

### 2.9合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.10合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

### 2.11不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

### 2.12税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

### 2.13乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

### 2.14合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.15检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

### 2.16合同使用的文字和适用的法律

2.16.1合同使用汉语书写、变更和解释；

2.16.2合同适用中华人民共和国法律。

### 2.17履约保证金

2.17.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

2.17.2履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起   个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方，甲方逾期退还履约保证金应承担违约责任。

2.17.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

### 2.18合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

## 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

第六章 投标文件格式

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人名称：                                 （盖章）

法定代表人或其授权委托人：               （签字或盖章）联系人：

联系电话：

年  月  日

投标文件目录及索引

| 序号 | 分类 | 文件名称 | 页码 | 该文件总页数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、资格性审查部分 | 1.具有独立承担民事责任的能力的法人参与招标需提供营业执照及有效期内的法定代表人身份证明（有授权委托人的需提交授权委托书，且授权委托人身份证明应为有效期内证件）文件复印件加盖公章;自然人参与招标需提供自然人有效期内的身份证明。 2.投标人需提供《投标人资格声明函》。单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的投标人将被拒绝参加本次采购活动。 | …… | …… | 必须提供 |
| 2 |  | 投标人需提供近1年内或上一年度财务报告（财务报表或审计报告或银行出具的资信证明）等材料复印件（需加盖公章）；新成立不满1年的企业及其他组织提供具有良好的商业信誉的书面声明。注：财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表。 | …… | …… | 必须提供 |
| 3 |  | 需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。 | …… | …… | 必须提供 |
| 4 |  | 1.需提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（截至提交投标文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（现场查询“信用中国”网www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）。注：1.其他组织或自然人不查询“信用中国”网站。2.此项内容由相关人员现场查询。 | …… | …… | 必须提供 |
| 5 |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月的社保证明材料（社保缴费明细表及缴费凭证），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（新成立不满3个月的企业，按实际发生的提供）；提供投标截止日前6个月内任意1个月的缴纳税收的完税证明或税务部门出具的纳税证明；如依法免税的，应提供相应文件证明（新成立不满3个月的企业，按实际发生的提供）； | …… | …… | 必须提供 |
| 6 | 二、符合性审查部分 | 对招标文件做出实质性响应的投标人需满足3家。 | …… | …… | 必须提供 |
| 7 |  | 投标文件签署符合采购文件要求在规定区域签字、盖章。 | …… | …… | 必须提供 |
| 8 |  | 投标报价为有效报价，未超过政府采购预算金额（设置最高限价的，不得超过最高限价）。 | …… | …… | 必须提供 |
| 9 |  | 投标文件中不得含有不能接受的附加条件。 | …… | …… | 必须提供 |
| 10 |  | 投标文件符合招标文件中规定的实质性要求（含政府采购政策需落实的内容）,且需提供《所供货物（服务）完全符合本项目采购需求的承诺函》及满足采购需求货物（服务）内容的相关资料。格式以招标文件要求为准。 | …… | …… | 必须提供 |
| 11 |  | 投标文件对招标文件实质性要求和条件皆做出投标响应（包含响应承诺函、商务条款响应及偏离说明表和技术参数响应及偏离说明表等内容）。 | …… | …… | 必须提供 |
| 12 |  | 1.投标人需提供《不参与围标串标承诺书》，格式以招标文件要求为准。2.评标委员会发现是否存在影响采购公正的违法、违规行为。 | …… | …… | 必须提供 |
| 13 | 三、商务部分 | 投标人根据第四章“评标方法”商务评分要求提供相关资料及认为需要提供的其他商务材料 | …… | …… |  |
| 14 | 四、技术部分 | 投标人根据第四章“评标方法”技术评分要求提供相关资料及认为需要提供的其他技术材料 | …… | …… |  |

注：1.该目录为方便评标委员会查找相关证明文件及评审条件，应尽可能的详细、清晰，投标人可根据自身情况补充完善；投标文件的编制顺序应按此表顺序，并连续编排页码(扫描可以采用页码机加盖页码)。

投标文件

# 资格审查部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

年  月  日

附件1：

营业执照

具有独立承担民事责任的能力的法人参与招标需提供营业执照及有效期内的法定代表人身份证明（有授权委托人的需提交授权委托书，且授权委托人身份证明应为有效期内证件）文件复印件加盖公章;自然人参与招标需提供自然人有效期内的身份证明。

法定代表人身份证明书（统一格式）

单位名称：

单位类型：

住    所：

成立日期：          年      月      日

营业期限：

姓    名：        性别：     系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反两面扫描件）

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

投标人(盖章）：

日期：    年   月   日

法定代表人授权委托书（统一格式）

本授权委托书声明：注册于               （投标人住址）的         （投标人名称）的             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权              （法定代表人授权委托人的姓名、职务）为本公司的合法委托人，就贵方组织的                     （项目名称）项目（项目编号：            ），以本公司名义处理一切与之有关的事宜。投标人授权委托人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。法定代表人授权委托人无转委托权。

特此授权。

本授权书于     年    月    日-    年   月  日有效，特此声明。

法定代表人身份证正反两面扫描件：

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

授权委托人身份证正反两面扫描件

| 授权委托人身份证正面 | 授权委托人身份证反面 |
| --- | --- |

投标人法定代表人（签字或盖章）：

投标人法定代表人授权委托人（签字或盖章）：

投标人企业（盖章）：

日   期：    年   月   日

注：1、本项目只允许有唯一的法定代表人授权委托人。

2、投标人法定代表人参加投标的，可以不提供法定代表人授权委托书，但必须提供上述法定代表人身份证明书，否则将视为无效投标。

投标人资格声明函

（采购人名称）：

我公司自愿参加             （项目名称及项目编号）政府采购活动，并作如下声明：

（一）我公司已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（二）我公司的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

（三）我公司承诺：若为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，将不再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）我公司承诺：我公司不存在被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的情形。

（五）我公司承诺：本项目标的的所有权和使用权归采购人所有，知识产权（含该作品的著作权及版权）或专利归作者我公司所有。本项目我公司所提供的货物（服务）不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，我公司承担对第三方的知识产权（含该作品的著作权及版权）或专利的侵权责任，以及由此产生的后果由我公司自行负责。

（六）我公司承诺在本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司自行承担。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件2：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

投标人需提供近1年内或上一年度财务报告（财务报表或审计报告或银行出具的资信证明）等材料复印件（需加盖公章）；新成立不满 1 年的企业及其他组织提供具有良好的商业信誉的书面声明。

注：财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表。

附件3：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的

声明函（统一格式）

我公司                       （投标人全称）收到             （项目名称及项目编号）的招标文件后，在完全理解该项目采购技术要求和商务条款的基础上，决定参加此次招标活动。我方保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件。

（六）我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                        。

主要专业技术能力有：                                。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件4：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有

重大违法记录的声明函

（采购人名称）：

我方在参加                      （项目名称）政府采购活动前3年内,在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①投标人         、组织机构代码证或统一社会信用代码              ；②法定代表人         、身份证号码            ；③项目负责人     、身份证号码               ）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我方承诺在新疆政府采购网政采云平台上传提交的资格审查材料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性、准确性负责。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（现场查询“信用中国”网www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn）

注：1.其他组织或自然人不查询“信用中国”网站。

2.此项内容由相关人员现场查询。

附件5：

依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的良好记录

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月的社保证明材料（社保缴费明细表及缴费凭证），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（新成立不满3个月的企业，按实际发生的提供）；提供投标截止日前6个月内任意1个月的缴纳税收的完税证明或税务部门出具的纳税证明；如依法免税的，应提供相应文件证明（新成立不满3个月的企业，按实际发生的提供）；

附件6：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接（承建）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接（承建）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的法人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.《中小企业声明函》中 “标的名称”填的是采购标的（详见采购需求表）名称；“从业人员、营业收入、资产总额”填的是生产厂家的数据；“所属行业”根据招标文件的要求填写。

《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。以联合体形式参加政府采购活动或者合同分包的，声明函中需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息，投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

附件7：

分包意向协议（若有，统一格式）

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（ … …公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向投标人，（甲公司全称）以投标人的身份参加本项目的投标。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各投标人与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包投标人分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向投标人1（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）合同总金额   %的工作内容。

3.分包意向投标人2（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）合同总金额     %的工作内容。

4.分包意向投标人3（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）合同总金额    %的工作内容。

…

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。（分包中有中小企业时适用）

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向投标人不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书自签署之日起生效，有效期内有效，如获得中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式   份，随投标文件装订   份，（甲公司全称）及各分包意向投标人各一份。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年    月    日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年    月    日

公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

注：1．各方成员应在本意向书上共同盖章确认。

2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

残疾人福利性单位声明函（若有，统一格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供货物（服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

注：

中标（成交）投标人为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

监狱企业证明(若有，格式自拟)

注：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。

2.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

联合投标协议书（若有，统一格式）

甲方：

乙方：

（如果有，可按照甲、乙、丙、丁…序列增加）

联合体各方经协商，就投标        组织实施的编号为    的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、联合体各方一致决定，以        主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或者授权代理人根据招标文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清以及投标等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方保证对主办人为投标本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。

四、本次联合投标中，联合体各方承担的工作和义务：甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

（注：联合体涉及中小微企业的，应明确各自承担的比例。）

六、本协议提交采购人或者采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。

七、本协议共  份，联合体各方各持   份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位：      （公章）          乙方单位：      （公章）

法定代表人：  （签字或盖章）      法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年  月   日                   日期：  年  月  日

联合投标授权委托书（若有，统一格式）

（如果两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合，可按照甲、乙、丙、丁…序列增加）

本授权委托书声明：根据       （甲方名称）与        （乙方名称）签订的《联合投标协议书》的内容，主办人       的法定代表人       现授权       为联合投标代理人，代理人在投标、开启投标文件、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

主办人的法定代表人：       （印章）  联合投标代理人：        （印章）

日期：    年   月   日                日期：    年   月   日

甲方名称：       （公章）            乙方名称：         （公章）

法定代表人：       （签字或盖章）    法定代表人：       （签字或盖章）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

投标文件

# 符合性审查部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

年  月  日

附件8：

开标一览表（统一格式）

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 （单位：人民币元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 合同履约期限 |  |
| 合同履约地点 |  |
| 投标有效期 |  |
| 备注 |  |

说明：

1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用，并作为评标及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

## 投标分项报价明细表（统一格式）

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 标的名称 | 服务范围 | 服务时间 | 服务标准 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ¥: | 元 |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2.分项报价总计价格必须与《开启投标文件一览表》报价一致。

3.如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性投标招标文件。

4.投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其他”中填写，并作详细说明。

5.投标人需严格按照分项报价表格式内容进行报价，将服务的服务内容、服务要求等在分项报价表中、参数偏离表中明确并规范填写，严禁填写“定制”、“按实际情况制作”等模糊内容，否则将视为投标无效。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件9：

## 投标文件中的附加条件（如有、格式自拟）

附件10：

## 所供服务（货物）完全符合本项目采购需求的承诺函（统一格式）

致： （采购人名称）

项目名称：

项目编号：

我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求，我公司承诺为本项目提供服务（货物）完全符合招标文件要求，且向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的，若不符合招标文件要求、存在虚假或者隐瞒，我方愿承担一切后果。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

## 满足采购需求服务（货物)内容的相关资料（格式自拟）

附件11：

## 投标承诺函（统一格式）

（采购人）：

(投标人名称)授权(投标人授权委托人姓名)                   (职务/职称)为我方代表，参加贵方组织的                      (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺：已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件和本招标文件中规定的条件。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果在开启投标文件后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

3、按照招标文件规定提供全部投标文件，按照招标文件要求提供的报价见开启投标文件一览表。

4、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

5、我方承诺：完全满足和投标招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在偏离表中予以明确特别说明。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标，以及投标报价若超过项目预算时投标将被拒绝。

7、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺：投标文件所提供的一切资料及新疆政府采购网政采云平台提报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在招标采购过程中与采购人进行协商的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方承诺：参加此项目招标活动的一切费用，均由我方自行承担。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人法定代表人或其授权委托人联系电话：

日期：    年   月   日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性投标，从而导致该投标被拒绝。

## 商务条款投标及偏离说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 | 供应商说明或原因 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、如投标人提交的商务条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《商务条款偏离说明表》。

2、偏离情况填写正偏离或负偏离或无偏离。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

## 技术参数投标及偏离说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 | 供应商说明或原因 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、如投标人提交的商务条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《技术参数投标及偏离说明表》。

2、偏离情况填写正偏离或负偏离或无偏离。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件12：

## 不参与围标串标承诺书（统一格式）

本人作为（单位名称）               的法人，清楚知晓我公司参加                      （项目名称）招标活动，特对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

二、我单位在本项目招标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标活动中存在围标串标的，将递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人愿承担直接责任人员的一切法律责任，并接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

投标人名称：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

投标文件

# 商务部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

年  月  日

附件13:

商务部分资料清单

由各投标人根据实际需求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评标。具体内容应包括但不限于：

1.投标人根据采购文件相关商务要求提供资料及认为需要提供的其他商务材料。

2.招标文件其他规定或者投标人认为应介绍或者提交的其他商务文件资料、文件和说明（若有，格式自拟）。

业绩一览表（若有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目名称 | 用户联系人及联系方式 | 合同金额 | 项目内容 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第四章评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

说明：

1.应提供投标人商务部分要求的其他商务证明文件,具体要求详见本招标文件第四章，“综合评分表”。

2.原件、扫描件上均应电子签章（单位），自然人投标的无需电子签章，需要扫描签字上传。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

投标文件

# 技术部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

年  月  日

附件14：

技术部分资料清单

由各投标人根据实际需求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评标。具体内容应包括但不限于：

1.投标人根据采购文件相关技术要求提供资料及认为需要提供的其他技术材料。

2.招标文件其他规定或者投标人认为应介绍或者提交的其他技术文件资料、文件和说明（若有，格式自拟）。